МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Курс “Сети и телекоммуникации”

Отчет по лабораторной работе №3

Выполнил: Слабунов И.Н.

Проверил: Гай В.Е.

Нижний Новгород 2021

Постановка задачи

1. Перехватить tcp, udp и icmp пакет

2. Рассчитать контрольную сумму заголовка вручную

3. Процесс расчёта привести в отчёте

4. Проверить расчёт контрольной суммы

Ход работы

Структура сети:

1) Перехват TCP-пакета:

Структура заголовка TCP:

Формируем таблицу:

| 4500 | 0038 |
| --- | --- |
| 45A7 | 4000 |
| 4006 | E0F0 |
| 0A00 | 0014 |
| 0A00 | 0015 |
| E686 | 2328 |
| B075 | 4880 |
| 9FEB | 5AE8 |
| 8018 | 01F6 |
| 2F6E | 0000 |
| 0101 | 080A |
| 6AD9 | F5FC |
| 34B1 | C9B5 |
| 6164 | 730A |

Расчет контрольной суммы

1. Формируем псевдозаголовок:

| 0A00 | 0014 |
| --- | --- |
| 0A00 | 0015 |
| 0006 | 0024 |

2. Разбиваем заголовок TCP, блок данных и псевдозаголовок на слова по 16 бит, принимаем значение поля контрольной суммы равным нулю и суммируем полученные 16-битные слова между собой.

E686+2328+B075+4880+9FEB+5AE8+8018+01F6+0000+0000+0101+080A+6AD9+F5FC+34B1+C9B5+6164+730A+0A00+0014+0A00+0015+0006+0024 = 6D08B

3. Поскольку двоичная запись результата сложения превышает 16 бит, разбиваем его на два слова по 16 бит каждое и снова их суммируем:

0006+D08B = D091

4. Находим контрольную сумму, как двоичное поразрядное дополнение результата сложения:

CS(TCP) = FFFF-D091 = 2F6E

Как можно видеть, результат совпадает со значением поля контрольной суммы:

2) Перехват UDP-пакета:

Структура заголовка UDP:

Формируем таблицу:

| 4500 | 0020 |
| --- | --- |
| FA2F | 4000 |
| 4011 | 2C75 |
| 0A00 | 0014 |
| 0A00 | 0015 |
| B158 | 2328 |
| 000C | 51AF |
| 6173 | 640A |

Расчет контрольной суммы

1. Формируем псевдозаголовок:

| 0A00 | 0014 |
| --- | --- |
| 0A00 | 0015 |
| 0011 | 000C |

2. Разбиваем заголовок TCP, блок данных и псевдозаголовок на слова по 16 бит, принимаем значение поля контрольной суммы равным нулю и суммируем полученные 16-битные слова между собой.

4500+0020+FA2F+4000+4011+2C75+0A00+0014+0A00+0015+B158+2328+000C+0000+6173+640A+0A00+0014+0A00+0015+0011+000C = 3AE4D

3. Поскольку двоичная запись результата сложения превышает 16 бит, разбиваем его на два слова по 16 бит каждое и снова их суммируем:

0003+AE4D = AE50

4. Находим контрольную сумму, как двоичное поразрядное дополнение результата сложения:

CS(UDP) = FFFF-AE50 = 51AF

Как можно видеть, результат совпадает со значением поля контрольной суммы:

3) Перехват ICMP-пакета:

Структура заголовка ICMP:

Формируем таблицу:

| 0800 | 0222 |
| --- | --- |
| 0034 | 0001 |
| 34C9 | A560 |
| 0000 | 0000 |
| 5CAC | 0000 |
| 0000 | 0000 |
| 1011 | 1213 |
| 1415 | 1617 |
| 1819 | 1A1B |
| 1C1D | 1E1F |
| 2021 | 2223 |
| 2425 | 2627 |
| 2829 | 2A2B |
| 2C2D | 2E2F |
| 3031 | 3233 |
| 3435 | 3637 |

Расчет контрольной суммы

1. Разбиваем заголовок на слова по 16 бит, принимаем значение поля контрольной суммы равным нулю и суммируем полученные 16-битные слова между собой:

0800+0000+0034+0001+34C9+A560+0000+0000+5CAC+0000+0000+0000+1011+1213+1415+1617+1819+1A1B+1C1D+1E1F+2021+2223+2425+2627+2829+2A2B+2C2D+2E2F+3031+3233+3435+3637 = 3FDDA

2. Поскольку двоичная запись результата сложения превышает 16 бит, разбиваем его на два слова по 16 бит каждое и снова их суммируем:

0003+FDDA = FDDD

3. Находим контрольную сумму, как двоичное поразрядное дополнение результата сложения:

CS(ICMP) = FFFF-FDDD = 0222

Как можно видеть, результат совпадает со значением поля контрольной суммы: