МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Курс “Сети и телекоммуникации”

Отчет по лабораторной работе №2

Выполнил: Слабунов И.Н.

Проверил: Гай В.Е.

Нижний Новгород 2021

Постановка задачи

1. Перехватить icmp пакет

2. Рассчитать контрольную сумму заголовка вручную

3. Процесс расчёта привести в отчёте

4. Проверить расчёт контрольной суммы

5. Внести ошибку в заголовок и пересчитать контрольную сумму

Ход работы

Структура сети:

Перехват ICMP-пакетов:

Заголовок IP-пакета:

Алгоритм вычисления контрольной суммы

- Разбиваем заголовок на слова по 16 бит, принимаем значение поля контрольной суммы равным нулю и суммируем полученные 16-битные слова между собой:

| 4500 | 0054 |
| --- | --- |
| 53db | 4000 |
| 4001 | d2a5 |
| 0a00 | 0014 |
| 0a00 | 0015 |

(4500)16+(0054)16+(53DB)16+(4000)16+(4001)16+

(0000)16+(0A00)16+(0014)16+(0A00)16+(0015)16=(12D59)16

- Результат сложения превышает 16 бит, разбиваем его на два слова по 16 бит каждое и суммируем:

(0001)16+(2D59)16=(2D5A)16

- Находим контрольную сумму, как двоичное поразрядное дополнение результата сложения:

CSIP=(FFFF)16-(2D5A)16=(D2A5)16

Вывод: Результат совпадает со значением поля контрольной суммы в заголовке.

Проверка расчёта контрольной суммы

- Суммируем все 16-битные слова заголовка между собой:

(4500)16+(0054)16+(53DB)16+(4000)16+(4001)16+

(D2A5)16+(0A00)16+(0014)16+(0A00)16+(0015)16=(1FFFE)16

- Результат сложения превышает 16 бит, разбиваем его на два слова по 16 бит каждое и суммируем:

(0001)16+(FFFE)16=(FFFF)16

- Находим двоичное поразрядное дополнение результата сложения:

CSIP=(FFFF)16-(FFFF)16=(0000)16

Вывод: Результат равен 0, следовательно, контрольная сумма корректна.

Внесение ошибки в заголовок

- Суммируем все 16-битные слова заголовка между собой:

(4500)16+(0054)16+(53DB)16+(4000)16+(4001)16+

(D2A5)16+(0A00)16+(A014)16+(0A00)16+(0015)16=(29FFE)16

2.	Результат сложения превышает 16 бит, разбиваем его на два слова по 16 бит каждое и суммируем:

(0001)16+(9FFE)16=(9FFF)16

3.   Находим двоичное поразрядное дополнение результата сложения:

CSIP=(FFFF)16-(9FFF)16=(6000)16

Вывод: Результат не равен 0, следовательно, расчет контрольной суммы некорректен.