МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Курс “Сети и телекоммуникации”

Отчет по лабораторной работе №4

Выполнил: Слабунов И.Н.

Проверил: Гай В.Е.

Нижний Новгород 2021

Задание 1. Определите, какие IP-адреса не могут быть назначены узлам. Объясните, почему такие IP-адреса не являются корректными.

| - 124.0.0.15 - 192.168.1.10 - 126.10.10.0 - 10.10.10.1 | - 162.162.10.256 - 148.124.16.16 - 252.124.111.255 - 0.124.16.16 |
| --- | --- |

В 5 адресе есть октет со значением 256 (превышает максимально возможное)

3 адрес больше похож на адрес сети

7 адрес – широковещательный адрес

В 8 адресе первый октет 0 (минимальное значение – 1)

Задание 2. Выполните логическую операцию «И» с перечисленными ниже IP-адресами и маской подсети и определите, принадлежит ли IP-адрес получателя к локальной или удаленной сети.

| IP-адрес отправителя | 11010010 11001101 10011010 00010001 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 11111111 11111111 11111111 00000000 |
| Результат | 11010010 11001101 10011010 00000000 |
| IP-адрес получателя | 11010010 11001101 10111010 00011001 |
| Маска подсети | 11111111 11111111 11111111 00000000 |
| Результат | 11010010 11001101 10111010 00000000 |

Результаты не совпадают, следовательно, узлы находятся в удаленной сети.

Задание 3. Для заданных IP-адресов и предложенных масок определить:

- максимально возможное количество подсетей;

- диапазон изменения адресов подсетей;

- максимальное число узлов в подсетях;

- диапазон адресов узлов в каждой подсети.

Адрес: 194.216.37.115

Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000

Максимально возможное количество подсетей: 22 = 4

Диапазон изменения адресов подсетей: 0-63, 64-127, 128-191, 192-255

Максимальное число узлов в подсетях: 26 – 2 = 62

Диапазон адресов узлов в каждой подсети: 1-62, 65-126, 129-190, 193-254

Задание 4. По заданному количеству подсетей N и максимальному количеству компьютеров M1…MN в каждой подсети определить маску для разбиения на подсети. Сделать вывод о возможности такого разбиения. Если разбиение невозможно, то сформулируйте рекомендации по изменению каких-либо исходных данных для обеспечения возможности разбиения.

| 1. | N | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1…MN | 2 | 2 | 2 | 2 |

Маска: 255.255.255.192

Максимальное кол-во хостов: 62

Следовательно, разбиение возможно.

Задание 5. Сеть 192.168.215.0 разбита на одинаковые подсети максимальной емкости маской 255.255.255.192. Определить диапазон адресов узлов для каждой подсети. Назначить адреса интерфейсам подсетей и, по крайней мере, одной рабочей станции каждой подсети.

1. Диапазон адресов узлов подсетей: 192.168.215.(0-63)

Адрес первого узла: 192.168.215.1

Адрес последнего узла: 192.168.215.62

Адрес подсети: 192.168.215.0

Широковещательный адрес: 192.168.215.63

2. Диапазон адресов узлов подсетей: 192.168.215.(64-127)

Адрес первого хоста: 192.168.215.65

Адрес последнего хоста: 192.168.215.126

Адрес подсети: 192.168.215.64

Широковещательный адрес	192.168.215.127

3. Диапазон адресов узлов подсетей: 192.168.215.(128-191)

Адрес первого хоста: 192.168.215.129

Адрес последнего хоста: 192.168.215.190

Адрес подсети: 192.168.215.128

Широковещательный адрес: 192.168.215.191

4. Диапазон адресов узлов подсетей: 192.168.215.(192-255)

Адрес первого хоста: 192.168.215.193

Адрес последнего хоста: 192.168.215.254

Адрес подсети: 192.168.215.192

Широковещательный адрес: 192.168.215.255

Задание 6. Разбить адресное пространство сети 152.48.190.0 на 4 одинаковые подсети с максимальным числом узлов в каждой и назначить IP – адрес этим подсетям. Определить диапазон адресов узлов для каждой подсети. Как изменится результат, если сеть должна быть разбита на N=8, 10, 16 подсетей?

N = 22 = 4

Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000

Диапазон адресов узлов: 26 – 2 = 62

N = 23 = 8

Маска: 11111111.11111111.11111111.11100000

Диапазон адресов узлов: 25 – 2 = 30

N = 2? = 10

Разбиение невозможно.

N = 24 = 16

Маска: 11111111.11111111.11111111.11110000

Диапазон адресов узлов: 24 – 2 = 14

Задание 7. Сеть Internet 178.63.170.0 разбита на одинаковые подсети маской 255.255.255.248. Какое максимальное число узлов и рабочих станций может иметь каждая подсеть и почему?

Маска подсети: 11111111.11111111.11111111.11111000

Максимально количество подсетей: 25 = 32

Максимальное число узлов: 23 – 2 = 6

Диапазон адресов узлов в каждой подсети: 0-7, 8-15, 16-23, 24-31, 32-39, 40-47, 48-55, 56-63, 64-71, 72-79, 80-87, 88-95, 96-103, 104-111, 112-119, 120-127, 128-135, 136-143, 144-151, 152-159, 160-167, 168-175, 176-183, 184-191, 192-199, 200-207, 208-215, 216-223, 224-231, 232-239, 240-247, 248-255